## BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ BẢO MẬT HỆ THỐNG

Ngày báo cáo: 07/04/2026

Bản build: hotfix-pentest-070426-v2

Môi trường: STAGING

## 1. TỔNG QUAN

Hiện tại, hệ thống đang tồn tại một số lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng liên quan đến thông tin xác thực (credentials), cơ chế xác thực API và lỗ hổng SQL Injection. Các vấn đề này gây ra rủi ro cao về việc truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Việc ưu tiên xử lý dứt điểm các lỗ hổng này là yêu cầu cấp bách để đảm bảo an toàn vận hành.

## 2. CHI TIẾT CÁC VẤN ĐỀ VÀ TIẾN ĐỘ XỬ LÝ

### 2.1 Lỗ hổng thông tin xác thực quản trị (Weak Admin Credential)

- Mức độ nghiêm trọng: Rất cao (Critical)

- Mô tả: Thông tin đăng nhập của quản trị viên (Admin) hiện đang bị lộ trong mã nguồn hoặc sử dụng dữ liệu mặc định từ hệ thống seed data.

- Hệ quả: Đối tượng xấu có khả năng chiếm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống.

- Biện pháp khắc phục: Thực hiện thay đổi toàn bộ thông tin seed data của tài khoản SuperAdmin.

- Tiến độ: Cung cấp Script inactive, change password và công cụ gen password sau khi xác nhận vào ngày 08/04/2026.

### 2.2 Lỗ hổng SQL Injection

- Mức độ nghiêm trọng: Rất cao (Critical)

- Mô tả: Nhiều endpoints có nguy cơ bị tấn công thông qua kỹ thuật chèn mã SQL.

- Hệ quả: Nguy cơ bị truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu và rò rỉ dữ liệu người dùng/hệ thống.

- Biện pháp khắc phục: Kiểm soát chặt chẽ đầu vào (Input Validation) và tái cấu trúc các hàm truy vấn (Query) tại các phương thức GET. Kế hoạch lâu dài sẽ thay đổi các hàm xử lý chuỗi, API để tránh gặp lại  lỗ hổng.

- Tiến độ: Hoàn thành 100% (Đã xử lý xong 7/7 APIs).

### 2.3 Thiếu cơ chế xác thực API (Missing Authentication)

- Mức độ nghiêm trọng: Cao (High)

- Mô tả: Một số API đang được thiết lập ở chế độ cho phép truy cập ẩn danh (AllowAnonymous).

- Biện pháp khắc phục: Áp dụng bắt buộc xác thực (Authentication) cho tất cả các API; rà soát và loại bỏ các thuộc tính AllowAnonymous không cần thiết.

- Tiến độ: Hoàn thành 100%.

### 2.4 Exposed Internal Endpoints

- Mức độ nghiêm trọng: Info

- Mô tả: Các cổng thông tin kỹ thuật như Metrics và Health Check đang để ở chế độ công khai (Public).

- Hệ quả: Rò rỉ thông tin cấu trúc và tình trạng vận hành nội bộ của hệ thống.

- Biện pháp khắc phục: Giới hạn quyền truy cập chỉ dành cho mạng nội bộ và bổ sung lớp xác thực (ví dụ: Prometheus Auth).

- Tiến độ:

  - Hoàn thành.

  - VNR sẽ phối hợp hỗ trợ cấu hình Prometheus.